绍兴市中医院2026-2027年度单过硫酸氢钾复合盐（医院污水消毒粉）年度采购项目询价（议价）公告

- 一、项目概况：

- 2026-2027年度单过硫酸氢钾复合盐（医院污水消毒粉）年度采购项目，根据国家有关法律规定，欢迎具有相应资质及能力的供应商参加该项目招标活动，有关事项公告如下：

- 1、项目名称：2026-2027年度单过硫酸氢钾复合盐（医院污水消毒粉）年度采购项目

- 2、项目预算金额、数量、服务期限：预算金额50000元，2500KG，服务期一年（2026年8月1日至2027年7月31日止）。

- 3、采购方式：询价（议价）

- 4、付款方式: 按批次结算，甲方在取得乙方正规发票后十五个工作日内支付款项。

5、采购内容及技术要求：采购的产品所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。投标供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑消毒粉的适应性，选择具有最佳性能价格比的消毒粉前来投标。希望投标方以精良的消毒粉、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。报价供应商须对招报价文件中涉及的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

| ### 序号 | ### 技术要求 |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 消毒技术要求： |
| ### 1.1 | ### 采用单过硫酸氣钾为主要成分消毒粉，具体技术要求如下： |
| ### 1.1.1 | ### 主要成分：单过硫酸氢钾复合盐，含量 18%-25%,最低不得低于 18%，最高不得高于 25% |
| ### 1.1.2 | ### 性状：白色粉末状 |
| ### 1.1.3 | ### PH 值（25℃) 1%水溶液：5—6 |
| ### 1.1.4 | ### 氯化钠含量%: 4~6 |
| ### 1.1.5 | ### 有效氯含量%:35.0~48.0 |
| ### 1.1.6 | ### 气味：无刺激性气味 |
| ### 1.1.7 | ### 稳定性：常温储存 24 个月 |
| ### 1.1.8 | ### 溶解性：易溶于水 |
| ### 1.1.9 | ### 污水处理后活性氧剂量检测在0.5-1之间。 |
| ### 2 | ### 其他要求： |
| ### 2.1 | ### 消毒粉的成分规格需出具省级疾控中心或具备CMA、CNAS资质检测机构的检测报告，检测报告必须是医院污水的消毒范围 |
| ### 2.1.1 | ### 消毒粉对于金黄色葡萄球菌的杀菌能力，杀灭值需＞5.0 |
| ### 2.1.2 | ### 消毒粉对于枯草杆菌黑色变种芽孢＞5.0 |
| ### 2.1.3 | ### 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告粪大肠杀菌结果需为0。 |
| ### 2.1.4 | ### 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求 |
| ### 2.1.5 | ### 消毒粉毒性检测为无毒 |
| ### 2.1.6 | ### 消毒粉皮肤刺激性检测为无刺激性 |
| ### 2.2 | ### 消毒粉用于医院污水处理： |
| ### 2.2.1 | ### 消毒粉需符合目前我单位在用的投药设备(具体污水处理自动投药设备需到我院现场勘查)，若与我院原先使用过的消毒粉型号不一致，须在投标文件中明确兼容方案并负责进行调试，同时需承诺使用中标品牌消毒粉在流量基本相同的情况下，用量不得超过20%。 |

- 6、质量要求：

6.1、供货方所提供的消毒粉应保证是企业原厂生产的产品，而不是其他地方生产的，是全新的、未使用过的、原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单。供货方应保证所提供的消毒粉经正确使用，在其使用寿命期内应具有使采购方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在消毒粉质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

6.2、根据采购方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或在质量保证期内，如果消毒粉的数量、质量或规格与投标承诺技术不符，或证实消毒粉是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知供货方，提出索赔。供货方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的消毒粉来更换有缺陷的或不符合要求的消毒粉，同时相应延长质量保证期。

- 7、其他要求：

政采云平台按批次供货,合同签订后，做好供货准备，在收到采购人下达的订单后的5个工作日内供货完毕，并向采购人申请验收；中标人需具有一定消毒粉的储备量，以备采购人紧急之需。

二、投标人资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条有关规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、不接受联合体投标；

三、报名的供应商须提供下列资料：

1、介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

2、营业执照复印件（加盖公章）；

3、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

四、报名时间、地点及联系人

1、采购人信息

名    称：绍兴市中医院

地    址：绍兴市越城区人民中路641号

联系电话：（0575）89107222

项目联系人（询问）：陈科长

2、报名时间：截止至2026年7月16日上午9:00，报名时段每天上午8:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、报名地点：绍兴市中医院2号室二楼（总务科）

五、投标截止时间、投标地点

1、投标截止时间2026年7月16日上午9:00。

2、投标地点：绍兴市中医院2号楼评标室

六、开标时间及地点

1、开标时间2026年7月16日上午9:00。

2、开标地点：绍兴市中医院2号楼二楼204评标室

七、评标方法：议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时，综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商；只有一家时，采用单一来源采购方式确定供应商。（超过最高限价作无效标处理）

八、投标文件组成内容(投标文件一式三份)

1.法定代表人授权委托书 …………………………………………（页码）

2.法定代表人及其委托代理人的身份证（复印件）………………………（页码）

3.法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………（页码）

5.廉政承诺书 ……………………………………………………………（页码）

6.供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

7.供应商提供2024年1月1日以来完成同类项目销售合同的复印件（三例如有）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

总报价书（开标一览表）（格式）

单位：元

| 序号 | 名称 | 预估数量（kg） | 投标单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年度单过硫酸氢钾复合盐（医院污水消毒粉）年度采购项目 | 2500 |  |  |
| 2 | 投标总价 | 大写： |  |  |

注意事项：

1.投标金额不能高于预算金额。报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日